# 低成本稳定运行的硬件控制中枢实施方案

服务器端 中控端与子硬件端的通信 识别与执行设计

| 文档类型 | 技术实施方案 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年10月9日 |
| 适用范围 | 家庭、小型商业空间、实验室和轻量工业场景 |

本方案针对“成本可控、稳定运行、便于后续扩展”的硬件控制中枢建设目标，给出一套可以先做出第一版、再逐步产品化的实现方式。核心结论是：服务器负责识别和编排，中控负责连接、调度和离线兜底，子硬件负责确定性执行。所有硬件控制都通过统一命令协议完成，避免把业务逻辑散落在设备固件中。

本方案不以追求最低采购价格为目标，而是优先控制长期成本。第一版采用成熟开源组件、单体部署和统一协议，避免过早引入复杂集群；同时在设备身份、命令幂等、断网恢复、日志和 OTA 等位置保留稳定运行所必需的工程能力。

# 1 建设目标和边界

系统面向一个家庭、门店、办公室或实验室内的多种硬件设备。用户可以通过语音、手机 App 或 Web 控制台发出指令，服务器将自然语言识别为标准动作，中控根据设备能力和在线状态进行调度，子硬件完成实际执行并返回结果。

| 目标 | 第一版要求 | 不在第一版解决 |
| --- | --- | --- |
| 低成本 | 单台云服务器、单中控、成熟开源组件、统一 MQTT 协议 | 多地域容灾、超大规模集群 |
| 稳定 | 断线重连、命令幂等、超时重试、断电恢复、本地规则 | 功能安全等级认证产品 |
| 易扩展 | 设备能力模型、协议适配层、统一设备注册 | 一次性适配所有厂商生态 |
| 可运营 | 设备日志、命令审计、OTA、健康状态 | 完整商业化计费和渠道系统 |

## 1.1 推荐的第一版范围

支持一个服务器、一个中控和 10～30 个子硬件。

首批只做开关执行器、温湿度传感器、人体或门磁传感器三类设备。

支持语音识别、固定场景、实时状态查看和基本设备管理。

高风险动作，例如门锁、燃气和大功率设备，第一版只做明确确认和状态反馈，不做完全自动化。

# 2 总体架构

用户语音或 App
    │
    ▼
服务器：认证 → 识别 → 设备匹配 → 权限校验 → 命令规划
    │  MQTT over TLS
    ▼
中控：命令队列 → 本地规则 → 协议适配 → 子设备路由
    │
    ├── Wi-Fi / MQTT 子设备
    ├── Zigbee / BLE 传感器
    ├── RS485 / Modbus 设备
    └── GPIO / USB 外设
    │
    ▼
执行结果、状态、告警和遥测回传服务器

| 层级 | 核心职责 | 故障时的最低能力 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 语音、App、Web、通知 | App 可显示最近一次状态 |
| 服务器 | 识别、设备目录、权限、命令编排、日志 | 服务器恢复后接收中控补传事件 |
| 中控 | 连接子设备、路由、队列、重试、本地规则 | 服务器断开时执行缓存场景和局部联动 |
| 子硬件 | 传感、开关、采集、运动和状态反馈 | 通信中断时保持安全状态或本地保护 |

服务器和中控之间采用“中控主动连接服务器”的方式，避免家庭网络需要开放入站端口。服务器发出的控制命令只发送到目标中控，中控再根据设备 ID 路由到子硬件。子硬件不直接连接公网，也不保存大模型 API 密钥。

# 3 服务器端实现方式

## 3.1 低成本稳定的服务组合

| 组件 | 建议选择 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| API 服务 | FastAPI | 用户、设备和控制接口 |
| 数据库 | PostgreSQL | 用户、设备、命令、审计日志 |
| 缓存 | Redis | 在线状态、临时任务、限流 |
| 消息服务 | EMQX 或 Mosquitto | 服务器与中控的 MQTT 通信 |
| 异步任务 | Celery + Redis | AI 请求、通知、设备批量任务 |
| 文件存储 | S3 兼容对象存储 | 图片、音频、固件和日志归档 |
| 监控 | Prometheus + Grafana + Loki | 指标、日志、故障排查 |

第一版使用 Docker Compose 部署在一台 4 核 8GB 的云服务器上即可。建议保留独立的数据卷和每日备份；当设备数量或并发增长后，再将数据库、消息服务和 API 服务分别迁移到托管服务或多节点环境。

## 3.2 服务器模块

API Gateway：提供登录、设备、控制、场景和日志接口。

Device Registry：保存中控、子设备、能力、房间、固件版本和在线状态。

Intent Service：完成语音转文字、意图识别和参数提取。

Command Planner：把意图转换为一个或多个标准命令。

Policy Service：检查用户权限、设备能力、风险等级和前置条件。

Event Service：接收状态、告警和执行结果，并推送给客户端。

OTA Service：管理固件版本、灰度发布和失败回滚。

## 3.3 数据表的最小集合

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id、tenant_id、role | 用户和权限 |
| hubs | id、device_key、version、last_seen | 中控注册和健康状态 |
| devices | id、hub_id、type、room、capabilities | 子设备目录 |
| commands | command_id、target、action、status、timestamps | 命令生命周期和审计 |
| device_events | device_id、event_type、payload、created_at | 设备事件和遥测 |
| scenes | name、trigger、steps、enabled | 固定场景和本地规则 |
| firmware | device_type、version、url、checksum | OTA 固件管理 |

# 4 中控端实现方式

## 4.1 推荐硬件

| 部件 | 第一版建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | Raspberry Pi 5 8GB 或同级 ARM 小主机 | 用于验证和小规模部署，配主动散热 |
| 存储 | 128GB SSD 或高耐久卡 | 系统和本地事件缓存分离 |
| 网络 | 以太网优先，Wi-Fi 为补充 | 控制链路优先保证稳定 |
| 无线 | USB Zigbee 协调器，可选 BLE | 接入低功耗传感器 |
| 语音 | USB 麦克风阵列和小音箱 | 第一版可外置，后续再做一体化 |
| 供电 | 稳定电源，建议增加小型 UPS | 避免瞬时掉电损坏状态 |

上述硬件的成本低，但软件必须按长期运行设计。中控不应使用只运行一个脚本的方式，而应运行一个常驻 Edge Agent，负责消息连接、设备管理、命令队列、本地缓存和故障恢复。

## 4.2 中控软件模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Connection Manager | 维护与服务器的 MQTT/TLS 连接、心跳和重连 |
| Command Router | 按设备 ID 将命令发送到对应协议适配器 |
| Local Queue | 保存待执行命令、重试次数和执行结果 |
| Device Manager | 发现、注册、更新子设备状态 |
| Protocol Adapters | 适配 MQTT、Zigbee、BLE、RS485、GPIO |
| Local Rule Engine | 执行断网时仍然需要工作的固定联动 |
| State Cache | 缓存设备最近状态和服务器下发的期望状态 |
| OTA Agent | 下载、校验、升级和回滚中控软件 |

## 4.3 中控本地存储

中控使用 SQLite 保存设备配置、场景规则、命令队列和最近事件。数据库开启 WAL，所有关键写入带时间戳和版本号。服务器恢复连接后，中控按时间顺序补传未同步事件。事件缓存设置上限，例如保留最近 7 天或 100000 条，避免磁盘无限增长。

# 5 子硬件端实现方式

## 5.1 子设备统一模型

子设备不直接理解用户语言，只实现固件中明确的能力。每个设备注册时上报自身描述，服务器据此判断它能做什么。新增设备类型只需要增加设备驱动和能力定义，不需要改动语音识别流程。

{
  "device_id": "switch.living_room.01",
  "device_type": "switch",
  "firmware_version": "1.0.0",
  "capabilities": [
    "switch.turn_on",
    "switch.turn_off",
    "switch.get_state"
  ],
  "properties": {"room": "living_room", "channels": 2}
}

## 5.2 第一批子设备

| 设备 | 推荐实现 | 执行要求 |
| --- | --- | --- |
| 继电器开关 | ESP32-C3/STM32 + 继电器模块 | 动作有 ACK，断电后恢复策略可配置 |
| 温湿度传感器 | ESP32-C3 + SHT3x/SHT4x | 定时上报，异常值过滤 |
| 人体或门磁 | Zigbee 传感器或低功耗 MCU | 电池低电量上报，离线告警 |
| 摄像头 | USB 摄像头接入中控 | 只上传触发片段或图片，不持续上传原始流 |

## 5.3 子设备固件状态机

BOOT → SELF_CHECK → CONNECTING → ONLINE
                         │
                         ├── 收到命令 → VALIDATE → EXECUTE → REPORT
                         │                         │
                         │                         └── FAIL → SAFE_STATE → REPORT
                         │
                         └── 超时或断线 → RECONNECT → OFFLINE_BUFFER

所有命令必须经过参数校验。继电器、电机和阀门等设备应定义断线安全状态，例如保持、关闭或停止。高风险设备必须有硬件限位或物理保护，不能只依赖服务器命令。

# 6 通信设计

## 6.1 协议选择

| 链路 | 协议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 客户端到服务器 | HTTPS + WebSocket | 控制、登录和实时状态 |
| 服务器到中控 | MQTT 5 over TLS | 中控主动连接，适合弱网和设备消息 |
| 中控到自研子设备 | MQTT 或 BLE | 实现成本低，调试方便 |
| 中控到工业设备 | RS485/Modbus、CAN、GPIO | 适合确定性执行和已有设备 |
| 服务器内部 | HTTP/gRPC + Redis/Celery | 模块化和异步任务 |

## 6.2 MQTT Topic

服务器到中控：
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/command
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/config
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/ota

中控到服务器：
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/event
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/state
v1/tenant/{tenant_id}/hub/{hub_id}/heartbeat

中控内部：
v1/hub/{hub_id}/device/{device_id}/command
v1/hub/{hub_id}/device/{device_id}/state

## 6.3 命令消息

{
  "version": 1,
  "command_id": "cmd_20261009_000001",
  "trace_id": "trace_abc",
  "device_id": "switch.living_room.01",
  "capability": "switch.turn_on",
  "params": {},
  "timeout_ms": 5000,
  "retryable": true,
  "requires_ack": true
}

命令使用 command_id 去重。中控或子设备即使因为网络重试再次收到同一命令，也只能产生一次实际动作。命令执行结果必须带回原 command_id，服务器通过它更新命令状态。

# 7 识别和执行流程

## 7.1 语音控制流程

1.  中控或 App 采集语音，优先在本地完成唤醒词判断。

2.  将语音片段发送到服务器的语音识别服务，得到文本。

3.  意图识别服务提取动作、设备筛选条件和参数。

4.  服务器查询设备能力目录，确定具体设备。

5.  策略服务检查用户权限、设备在线状态和风险等级。

6.  命令规划器生成标准命令，写入 commands 表并发送到中控。

7.  中控路由到子设备，收到 ACK 后回报 accepted，执行完成后回报 succeeded 或 failed。

8.  服务器通过 WebSocket、App 或语音向用户返回结果。

## 7.2 不需要大模型的动作

固定设备命令不需要每次调用大模型。例如“开灯”“关风扇”“读取温度”可以由服务器的规则匹配器直接识别，减少延迟和模型费用。建议按以下优先级处理：

第一优先级：固定命令和场景规则，直接匹配。

第二优先级：模板化意图识别，使用关键词和设备目录。

第三优先级：复杂表达、组合任务和异常解释，调用大模型。

## 7.3 需要大模型的子设备任务

摄像头分析、复杂语音理解和异常判断由服务器 AI 服务处理。子设备只负责采集或触发请求，中控负责安全转发，服务器返回结构化结果。例如摄像头只上传事件图片，服务器返回“检测到人员”或“未检测到人员”，中控再依据本地规则决定是否开灯或通知用户。

# 8 稳定性设计

| 问题 | 处理方式 | 第一版验收 |
| --- | --- | --- |
| 服务器断网 | 中控保持 MQTT 重连，本地场景继续运行 | 固定场景可离线运行 |
| 中控断网 | 子设备进入安全状态，恢复后重新注册 | 自动恢复且状态一致 |
| 命令重复 | command_id 和幂等记录 | 重复消息不重复动作 |
| 命令超时 | 超时标记、有限重试、最终失败 | 不会无限重试 |
| 中控重启 | SQLite 队列恢复，未完成命令按策略处理 | 重启后 60 秒内恢复 |
| 设备离线 | 心跳、Last Will、离线告警 | App 显示最后在线时间 |
| 升级失败 | 固件校验、A/B 或版本回滚 | 失败后可恢复上一版本 |
| 数据丢失 | 服务器每日备份，中控事件补传 | 恢复后不丢关键事件 |

## 8.1 命令状态机

queued → sent → accepted → running → succeeded
                         ├──────────────→ failed
                         ├──────────────→ timeout
                         └──────────────→ cancelled

重试只针对明确标记为 retryable 的命令。开关类命令可以重试，已经启动的电机动作不应无条件重试。每个设备都要定义“失败后的安全状态”，例如电机停止、阀门关闭或灯光保持不变。

# 9 部署方式

## 9.1 第一版服务器

一台云服务器：4 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB SSD
│
├── reverse-proxy
├── api
├── worker
├── emqx
├── postgres
├── redis
└── monitoring

备份：每日 PostgreSQL 备份 + 每周完整快照

所有服务使用 Docker Compose，配置和密钥通过环境变量或独立密钥文件管理。服务器只开放 HTTPS 和 MQTT TLS 端口，数据库、Redis 和内部服务不对公网开放。

## 9.2 中控部署

中控使用 Linux 系统，Edge Agent 作为 systemd 服务运行。

本地服务只监听 localhost 或局域网管理地址。

中控主动连接服务器，使用每台中控独立的设备证书。

每台中控显示 CPU、内存、磁盘、网络、进程、子设备数量和最后同步时间。

设备和中控的配置由服务器下发，修改前先保存版本，便于回滚。

# 10 实施路线

| 阶段 | 周期 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 协议打底 | 1 周 | 设备模型、命令模型、MQTT Topic、状态机 |
| 阶段 2 服务器骨架 | 1～2 周 | 用户、设备注册、命令 API、MQTT、数据库 |
| 阶段 3 中控 Agent | 1～2 周 | 连接、队列、路由、SQLite、本地规则 |
| 阶段 4 三类子设备 | 1～2 周 | 开关、传感器、门磁或人体设备 |
| 阶段 5 语音和 AI | 1 周 | 语音识别、规则匹配、复杂意图、大模型兜底 |
| 阶段 6 稳定性测试 | 1 周 | 断网、断电、重复命令、OTA 和压力测试 |

## 10.1 第一版验收标准

本地开关控制从中控到设备的 P95 延迟不超过 500ms。

云端命令从 API 接收至中控执行结果返回，P95 不超过 2 秒。

中控断开服务器后，预先配置的本地场景仍然可执行。

同一 command_id 重复投递不会导致重复动作。

中控重启后 60 秒内恢复连接并恢复设备状态。

服务器可以查询每台设备的最后在线时间、最后状态和最近命令。

固件升级失败能够回退，不能导致中控或子设备永久失联。

# 11 成本控制原则

低成本不等于减少所有组件，而是把成本集中在真正影响稳定性的地方。第一版可以节省 UI、集群、专用 PCB 和复杂模型调用，但不应省略身份认证、命令幂等、日志、断线重连和 OTA。

| 可以节省 | 不建议节省 |
| --- | --- |
| 不用 Kubernetes，采用 Docker Compose | 设备身份和 TLS |
| 不用自建大模型，调用服务器 API | 命令 ID、超时和重试 |
| 不用一开始开发专用外壳 | 中控断电恢复和本地缓存 |
| 不用一次支持十种协议 | 设备能力模型和协议适配层 |
| 不用复杂 App，先做简单控制页 | 设备状态、日志和错误码 |

## 11.1 预算级别参考

第一版原型可采用现成小主机、标准传感器和通用继电器模块，将硬件验证成本控制在较低水平。服务器采用一台基础云主机即可。进入小批量部署后，再将中控替换为更耐久的工业小主机或定制主板，并把继电器和传感器升级为标准化模块。这里不建议在需求尚未稳定前投入专用模具和大批量生产。

# 12 结论和下一步

建议按照“统一协议先行、三类设备验证、服务器和中控分工明确”的顺序实施。第一阶段的目标不是做出完整智能家居平台，而是验证下面这条链路稳定可用：语音或 App 输入 → 服务器识别 → 命令校验 → 中控调度 → 子设备执行 → 状态回传。

当这条链路在断网、重启、重复消息和设备离线情况下仍然稳定后，再增加摄像头、大模型、多步骤场景和更多协议。这样可以在保持低成本的同时，避免后续因为通信模型和设备模型不统一而返工。

## 12.1 建议立即确定的六项内容

1.  确定第一版部署场景：家庭、办公室、门店或实验室。

2.  确定三类首批子设备，以及每类设备的能力列表。

3.  确定服务器和中控之间采用 MQTT over TLS。

4.  确定命令统一使用 command_id、timeout、retryable 和 status。

5.  确定服务器断开后必须继续运行的本地场景。

6.  先完成协议和状态机，再开始硬件外壳和复杂交互设计。